Лабораторная работа № 2

Цель работы: Изучение основных особенностей программирования для микроконтроллеров (МК) ARM на примере программы мигания светодиодами.

Приборы и материалы:

- Отладочная плата MDR1986VE91T Rev 4

- Программатор J-Link ARM

- Блок питания 5В, 1.4А

- ПК с установленной средой программирования Keil uVision

Ход работы

- Подключить программатор к порту JTAG-B платы (рис. 1).

- Установить переключатели SW1, SW2 и SW3 в положение 0 (рис. 1).

- Подключить блок питания к плате (рис. 1).

Рисунок 1 – Подключение платы 1986VE91T

- Подключить программатор J-Link к USB порту компьютера и дождаться окончания установки драйверов.

- Открыть проект MDRProject в среде программирования Keil uVision. Если проект отсутствует или не открывается, необходимо создать его по рекомендациям приложения 1 к лабораторному комплексу.

- Скомпилировать проект, нажав кнопку «Build». При успешной компиляции, в окне Build Output появится надпись «0 Error(s), 0 Warnings» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Компиляция проекта

- Подать питание на плату, вставив блок питания в сеть 220В.

- Загрузить микропрограмму на микроконтроллер с помощью кнопки Download (рисунок 3).

- При первой отладке, драйвер программатора J-Link выдаст уведомление о том, что устройство “MDR1986BE91” ему не известно и предложит выбрать устройство вручную. Чтобы проигнорировать уведомление, нажмите кнопку «No» (рисунок 4). Успешная загрузка микропрограммы обозначается строчкой «Verify OK» в окне Build Output.

Рисунок 3 – Загрузка микропрограммы в устройство

Рисунок 4 – Уведомление о неизвестном устройстве

- Если программатору не удалось загрузить микропрограмму, попробуйте перевести переключатель SW2 (рисунок 1) в положение 1, активировав режим загрузки с внешнего носителя данных (EXT_ROM/JTAG_B) и еще раз нажать кнопку Download. При успешной загрузке микропрограммы, необходимо вернуть SW2 в положение 0 и перезагрузить микроконтроллер. Микропрограмма должна начать исполняться и мигать светодиодами VD7 - VD11.

Теоретические сведения

Микроконтроллер – это программно-аппаратный комплекс, позволяющий решать определенный круг узкоспециальных задач без применения компьютера. По сути, МК – это полноценный компьютер с ПЗУ, ОЗУ, интерфейсами ввода-вывода информации и, разумеется, процессором. Однако, в отличие от компьютера, МК обычно не содержит операционной системы и программируется пользователем на исполнение одного необходимого алгоритма. Обычно, этот алгоритм производит управление одним или несколькими устройствами с совершенной произвольной целью. Это может быть сбор данных с нескольких датчиков, поддержание определенного режима чего-либо на основе собранных данных, микроконтроллер может организовывать интерфейс между оконечной аппаратной частью устройства (например, рулевыми машинками самолета) и высокоуровневыми устройствами, например, смартфоном. Область применения МК ограничена только идеями разработчика.

В данном методическом комплексе, будет рассмотрена задача использования самых важных элементов 32-разрядного микроконтроллера на базе процессорного ядра ARM Cortex-M3 (обычно используется в смартфонах) компании Миландр – 1986ВЕ91. Структурная схема МК приведена на рисунке 5. Более подробную информацию можно узнать из официальной спецификации для данной серии МК

Рисунок 5 – Структурная блок-схема микроконтроллера 1986ВЕ9х

Программирование для микроконтроллеров обычно производится на языке Си, однако, при создании микропрограмм для МК архитектуры ARM, повсеместно используются библиотеки, позволяющие отвязать код от конкретного МК и значительно улучшить его переносимость. Библиотеки дают возможность управлять функциями МК с помощью инвариантного программного кода на разных устройствах. Каждая функция МК содержится в своей библиотеке, и они подключаются по мере необходимости.

Для управления подключенными к проекту библиотеками, необходимо воспользоваться кнопкой «Manage Run-Time Environment» (рисунок 5). Минимальный набор необходимых библиотек состоит из основной системной библиотеки Device / Startup_MDR1986E9x и библиотеки управления тактованием Device / RST_CLK. Однако, используя только функции этих двух библиотек, можно лишь включить МК, а чтобы что-либо сделать с его помощью, понадобится еще хотя бы одна библиотека, например, Device / PORT для управления портами ввода/вывода. Таким образом, видеокадр окна с подключенными библиотеками начального проекта MDRProject представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Менеджер библиотек проекта

Рассмотрим программный код, позволяющий мигать светодиодами.

#include <MDR32F9Qx_port.h>

#include <MDR32F9Qx_rst_clk.h>

// Подключение заголовочных файлов тех библиотек,

// которые непосредственно используются в данном файле исходного кода

#define delay(T) for(i = T; i > 0; i--) // Определение функции задержки (см. примечение 1)

PORT_InitTypeDef PORTDInit;	// Объявление структуры, с помощью которой

// будет происходить инициализация порта (см. примечение 2)

int i;	// Глобальная переменная счетчика, которая используется в функции delay()

int main() {	// Главная функция, с которой начинается работа программы

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_PORTD, ENABLE);	// Включение тактования порта D

PORTDInit.PORT_Pin = 	PORT_Pin_10 |

PORT_Pin_11 |

PORT_Pin_12 |

PORT_Pin_13 | // Объявляем пины, которые

PORT_Pin_14;  // настраиваются данной структурой

PORTDInit.PORT_OE    = PORT_OE_OUT;	// Конфигурация группы выводов как выход

PORTDInit.PORT_FUNC  = PORT_FUNC_PORT;	// Работа а режиме порта ввода-вывода

PORTDInit.PORT_MODE  = PORT_MODE_DIGITAL;	// Цифровой режим

PORTDInit.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW;	// Низкая частота тактования порта

PORT_Init(MDR_PORTD, &PORTDInit);	//Инициализация порта D объявленной структурой

while(1){	//Главный цикл (см. примечение 3)

PORT_SetBits(MDR_PORTD, PORT_Pin_10);	// Установка единицы на 10 пине в порту D

delay(0xFFFF);			// Задержка (см. примечение 1)

PORT_ResetBits(MDR_PORTD, PORT_Pin_10);	// Установка нуля на 10 пине в порту D

PORT_SetBits(MDR_PORTD, PORT_Pin_11);

delay(0xFFFF);

PORT_ResetBits(MDR_PORTD, PORT_Pin_11);

PORT_SetBits(MDR_PORTD, PORT_Pin_12);

delay(0xFFFF);

PORT_ResetBits(MDR_PORTD, PORT_Pin_12);

PORT_SetBits(MDR_PORTD, PORT_Pin_13);

delay(0xFFFF);

PORT_ResetBits(MDR_PORTD, PORT_Pin_13);

PORT_SetBits(MDR_PORTD, PORT_Pin_14);

delay(0xFFFF);

PORT_ResetBits(MDR_PORTD, PORT_Pin_14);

}

}

Примечание 1

Поскольку, частота работы процессора очень высокая (8 млн. тактов в секунду), глаз не сможет различить мигание светодиода, если написать строчки, включающие и выключающие светодиод подряд. Для формирования задержки, в простейшем варианте используют пустой цикл с огромным числом итераций. Недостаток данного способа в том, что пока процессор занят отсчетом итераций, он не может делать что-то еще. Однако, классический вид первой программы для МК имеет именно такой вид. Как и программа, которая выводит на экран надпись “Hello World”, мигание светодиодом с задержкой через цикл не имеет практического применения, но позволяет быстро создать хоть что-то работающее.

Примечание 2

При программировании микроконтроллеров ARM с использованием библиотек, повсеместно применяется такой элемент языка Си как структура. Структура похожа на массив, но каждый элемент структуры имеет имя вместо номера, а их количество строго определено. Структура в некоторой степени похож на объект класса, у которого есть только поля, и нет методов. Синтаксис обращения к элементам структуры похож на обращение к полям классов в C#:

[имя структуры].[имя элемента]

Порядок инициализации устройств МК следующий:

- Объявление структуры соответствующего типа

- Включение тактирования устройства

- Заполнение элементов структуры требуемыми значениями

- Ассоциирование структуры с необходимым устройством МК

Примечание 3

Очередная особенность программирования для МК заключается в том, что программа никогда не заканчивается. Представьте что вы сделали фонарик с переключением мощности по кнопке и он перестает работать после того как вы один раз переключили все режимы. Правильный вариант состоит в том, чтобы после последнего режима переходить обратно на первый. Таким образом, необходимо делать программу, в которой при любых внешних воздействиях будет выполняться некоторый код. Из этих соображений, в программе для МК существует такое понятие как главный цикл. Это бесконечный цикл внутри функции main(). Все инструкции внутри главного цикла бесконечно повторяются, пока подается питание на МК. Все что до главного цикла выполняется лишь однажды при включении.

Задание 1 (по вариантам)

- Изменить программу таким образом, чтобы светодиоды «бегали» в обоих направлениях.

- Изменить программу таким образом, чтобы светодиоды «бежали» из центра в края.

- Изменить программу таким образом, чтобы светодиоды «бежали» из краев в центр.

- Изменить программу таким образом, чтобы светодиоды «бегали» с задержкой в один светодиод (в каждый момент времени должны гореть два светодиода).

- Изменить программу таким образом, чтобы чётные светодиоды переключались в 2 раза быстрее нечётных.

Задание 2 (общее)

Организовать считывание кнопок джойстика на отладочной плате и реагировать на их состояние соответствующими светодиодами, пользуясь следующей информацией:

- Кнопки джойстика располагаются в порту C, номера пинов с 10 по 14.

- Константа поля PORT_OE структуры PORT_InitTypeDef для конфигурации группы портов как вход имеет вид PORT_OE_IN.

- Кнопки на плате при нажатии соединяются с цепью GND (землей).

- Сигнатура функции для чтения состояния пина имеет вид:

uint8_t PORT_ReadInputDataBit(	MDR_PORT_TypeDef* 	PORTx,

uint32_t 	PORT_Pin )