Приложение 1

Конфигурирование среды разработки.

В случае, если проект не запустился, производится ручное конфигурирование среды разработки.

Подключаем к компьютеру программатор J-Link.

Создание нового проекта

Создать новый проект, нажав Project > New μVision Project…

Указать путь, куда сохранится новый проект, задать уникальное имя и нажать кнопку Сохранить.

После именования нового проекта возникает окно выбора процессора, в котором необходимо раскрыть иерархическое дерево доступных процессоров и последовательно выбрать Milandr > Milandr > Cortex-M3 > MDR1986BE91

После подтверждения выбора Milandr MDR1986BE91 возникнет окно выбора библиотек, в котором необходимо выбрать следующие компоненты Device > Startup_MDR1986BE9x, затем Drivers > PORT и Drivers > RST_CLK.

Настройка параметров проекта

После подтверждения выбора библиотек нажать ОК и перейти  к настройке параметров проекта, нажав Project > Options for Target ‘Target1’… или нажав сочетание клавиш Alt+F7.

На вкладке Target установить значение Xtal (MHz) равным 8.0, перейти на вкладку Debug.

На вкладке Debug выбрать из выпадающего списка J-LINK / J-TRACE Cortex. Затем в окна “CPU DLL:” ввести значения “SARMCM3.DLL”, а в окна “Parameter”, находящиеся при окнах “CPU DLL” ввести значения “-MPU”.

В правом верхнем углу вкладки Debug нажать кнопку Settings и установить в поле “Max Clock” значение “1MHz”, перейти на вкладку Flash Download.

На вкладке Flash Download установить точку напротив “Erase Full Chip”, установить галочки напротив строк “Program”, “Verify”, “Reset and Run”. В зоне “RAM for Algorithm” найти поле “Size” и установить значение “0x0800”. Далее нажать кнопку “Add”, выбрать строку “MDR32F9x”, нажать Add, затем нажать ОК трижды.

Проверить правильность настроек удастся в ходе выполнения лабораторной работы 2.